大环评审〔2025〕1-4号

大理白族自治州生态环境局

关于洱源锦泰2号排土场施工项目

环境影响报告书的批复

洱源锦泰矿业开发有限责任公司：

你公司申请报批的《洱源锦泰2号排土场施工项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

一、项目概况及总体意见

洱源锦泰2号排土场施工项目位于洱源县炼铁乡，项目性质为新建，属于溪登坪金矿配套的排土场。排土场设计总容积约为28.58万m3，堆置高度为63m（标高1842m - 1905m），排土场等级为三级，服务年限为4年。项目占地面积为4.53hm2，由主体工程、公用工程和环保工程组成。建设内容主要包括新建拦挡坝、挡水坝及截洪沟、平台排水沟和盲沟、临时表土堆场、淋滤水收集池、排土场区域的人工防渗工程以及厂区道路等。项目总投资500万元，其中环保投资89.9万元。

在全面落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，该项目所产生的不利生态环境影响可以得到缓解或控制，我局原则同意《报告书》提出的生态环境保护措施，你公司应按照《报告书》及本批复的有关要求，进一步优化工程方案，细化并落实有关生态环境保护及环境风险防范措施，切实减缓和控制工程建设的不利生态环境影响。

二、项目在建设和运行过程中应重点做好以下工作

（一）项目建设须符合相关法律法规和行政管理部门的要求，严格落实《云南洱源产业园区总体规划修编（2021-2035年）》、规划环评及其审查意见的要求。项目实施应切实做好与规划建设的剑（川）洱（源）高速公路的衔接工作，严格执行交通运输行政主管部门的要求和高速公路建设的有关规定。

（二）落实生态保护和恢复措施。加强施工期环境管理，严格控制施工作业范围，最大限度减少地表扰动。针对施工期结束和排土场封场后两个阶段，分区域分时段落实好水土保持和植被恢复措施。有条件或有必要的区域应同步开展生态修复工作，生态修复坚持因地制宜，使用原生表土和乡土植物，恢复和保护生物多样性，重建与周边自然生态相协调的植物群落。

规范设置临时表土堆场，严格落实生态保护和污染防治措施，切实做好防扬散、防流失、防冲刷等工作，加强日常管理，及时回填利用并做好临时堆场及周边场地的生态恢复。

（三）强化地表水环境保护措施。排土场淋滤水经收集池收集沉淀后用于排土场及道路区域洒水降尘，不外排。优化水处理工艺及回水设施，设置足够容积的淋滤水池，严格落实排土场淋滤水的收集、处理和回用相关措施，防止非正常排放。 加强对排水渠和截洪沟管理，及时清理，防止淤堵。加强淋滤水水质和水量的跟踪监测，根据监测结果进一步优化处理措施，确保达标排放。

（四）落实地下水保护措施。排土场及淋滤水收集池区域进行人工防渗，采用黏土进行压实，确保渗透系数小于 10-5cm/s。规范设置地下水监测井，制定并落实地下水保护以及水位、水质跟踪监测方案，严格落实地下水保护和污染防治措施加强对周边地下水环境保护目标及相关区域的监测。

（五）加强排土场固体废物综合利用和规范处置。淋滤水池泥沙定期清掏后运至排土场。排土场的设计、建设和运营管理，须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）Ⅰ类场的要求，规范设置拦挡和截排水设施，并采取相应措施尽量减少雨、洪水入场。排入的废土石只能是Ⅰ类一般工业固体废物，不得混堆危险废物、第Ⅱ类一般工业固体废物、堆浸渣（尾矿）、生活垃圾等；定期对废土石固废属性进行鉴别，若废土石属性发生变化，需及时采取相应的对策措施，并及时报告大理州生态环境局洱源分局。废机油等危险废物暂存、处置须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，严格按照国家危险废物管理的有关规定进行收集、贮存，建立相应的管理台账，并委托有危废处置资质的单位进行处置。

（六）严格落实大气和噪声污染防治措施，采取有效措施减轻项目施工和运行过程中产生的扬尘、噪声对周边环境的影响。加强运输车辆管理，运输过程须用篷布遮盖车厢。优先选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取消声、减振措施，降低噪声影响。加强设备维护和保养，按要求对大气环境和声环境质量进行跟踪监测，根据监测结果采取相应的环保对策措施，确保周边区域大气、声环境质量达标。

（七）严格落实环境风险防范措施。加强排土场安全运行和环境风险管理，严防因排土场安全问题引发的次生环境污染事件。按照相关要求，编制突发环境事件应急预案，并报大理州生态环境局洱源分局备案。按照应急预案要求落实风险防范措施，防范环境风险事故，加强应急演练和培训，确保项目安全运行。认真落实水土保持和地质灾害防治措施，防范滑坡、泥石流、溃坝等地质灾害和环境风险。

（八）按照《报告书》中的环境监测计划以及相关标准和技术规范要求，制定项目污染物排放和周边环境质量自行监测方案，报大理州生态环境局洱源分局备案，并认真组织实施，加强对周边地表水、地下水和土壤的定期监测，发现异常立即停产，及时查明原因，采取有效控制措施防止污染并向当地人民政府及有关部门报告。同时，按照环境信息公开相关规定，主动向社会公开污染物排放等相关信息。

三、落实环境监测及环境信息公开要求。根据相关标准、技术规范要求和《报告书》中提出的监测计划，规范制定并严格落实自行监测方案。强化大气、地下水、土壤、噪声等的监测，防范环境污染，发现异常情况须及时上报当地政府及相关部门并采取相应处理措施。自行监测方案报大理州生态环境局洱源分局备案。按照信息公开相关规定，主动向社会公开污染源监测等项目环境信息。

四、严格落实《报告书》提出的卫生防护距离要求，建设单位应主动向当地政府及有关部门报告，防护距离内不得规划建设居民住宅等环境敏感目标。

五、严格落实“三同时”制度。你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。应将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计以及施工、工程监理等招标文件及合同，并明确责任。未落实本批复和《报告书》提出的各项环境保护措施擅自投入试运行或竣工环境保护验收工作未通过擅自投入运行的，承担相应的法律责任。

六、在本项目发生实际排污行为之前，按照《排污许可管理条例》规定办理排污许可变更手续，项目运行应符合排污许可管理相关要求。

七、《报告书》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。《报告书》自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，《报告书》应当报我局重新审核。项目建成后，应按规定程序完成竣工环境保护验收方可投入生产。

八、你公司接到本批复后10个工作日内，将批准后的报告书分送大理州生态环境保护综合行政执法支队、大理州生态环境局洱源分局，认真落实污染防治主体责任，及时排查消除环境风险隐患，并按规定接受各级生态环境部门日常监督检查。

九、大理州生态环境保护综合行政执法支队按职责开展相关执法监管工作。大理州生态环境局洱源分局要切实承担事中事后监管主要责任，履行辖区监管职责，按照相关法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目的环境保护“三同时”、竣工环境保护自主验收、日常运行等执法监管工作。

大理白族自治州生态环境局

2025年2月10日

抄送：州生态环境保护综合行政执法支队，州建设项目环境审核受理

中心，大理州生态环境局洱源分局，云南博曦环境影响评价有

限公司。

大理州生态环境局办公室                  2025年2月10日印发