云南云宝铂钯矿业有限公司金宝山铂钯石膏矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案

专家组评审意见

| 生产（建设）项目名称 |  | 云南云宝铂钯矿业有限公司金宝山铂钯石膏矿 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产（建设）单位名称 |  | 云南云宝铂钯矿业有限公司 |  |
| 方案编制单位名称 |  | 重庆长江勘测设计院有限公司 云南贵宝地质勘察设计有限公司 |  |
| 项目用地面积（公顷） |  | 永久性建设用地 | 0公顷 |
|  |  | 损毁土地面积 | 10.4309 公顷 |
| 生产规模（或投资规模） |  | 铂钯矿30.0万t/a；石膏矿15万t/a |  |
| 服务年限（或建设期限） |  | 13年（2025.02-2038.02） |  |
| 专 家 评 审 意 见 专 家 评 审 意 见 专 家 评 审 意 见 专 家 评 审 意 见 | 2025年03月06日，受大理州自然资源和规划局委托，云南省核工业地质调查院在大理州组织专家对重庆长江勘测设计院有限公司和云南贵宝地质勘察设计有限公司编制的“云南云宝铂钯矿业有限公司金宝山铂钯石膏矿矿山地质环境保护与土地复垦方案”进行了评审，与会专家在审阅报告、听取介绍和讨论的基础上，形成以下评审意见： 一、项目基本情况 矿区位于弥渡县城155°方向，平距72km的礼社江北岸，行政区划属于弥渡县。范围北起大团山梁子，南至礼社江，西起改祖山，东到干田梁子。矿区中心点地理坐标为东经100°45′37″，北纬25°01′23″。矿区范围面积2.7041km2，生产规模铂钯矿30.0万t/a；石膏矿15万t/a，生产规模为大型。开采标为1680～1200m。矿山生产规模属大型，开采方式为地下开采。 二、矿山地质环境保护部分 （一）该矿山为采矿权延续变更矿山，属大型矿山。评估区地质环境条件复杂程度为复杂类型；评估区地质环境重要程度为重要区；按一级开展矿山地质环境保护与土地复垦方案编制符合现行规定。 （二）本方案确定评估范围面积6.0959km2，完成1:5000环境工程地质调查面积6.0959km2，野外地质调查工作较翔实，能基本满足方案编制工作所需。方案编制工作程序合规，方案要件齐全。 （三）本方案对矿山开发利用方案、矿山生产现状、矿山地质环境保护与治理恢复现状和评估区地质环境条件进行了介绍，介绍较全面，可作为方案编制的基础。 （四）现状评估指出，评估区内现状发育2处潜在不稳定边坡（BW1、BW2），1处泥石流沟（N1）。潜在不稳定边坡（BW1）为石膏矿地表采空区边坡，现状危险性中等，危害程度中等。潜在不稳定边坡（BW2）为矿山道路及选厂建设挖方形成的人工边坡，现状危害程度中等，危险性中等。泥石流沟（N1），现状危害程度、危险性小～中等。既有采矿活动对土地资源、地下水资源、景观资源的影响严重。矿山生产建设和生产过程应引起高度重视，矿山建设适宜性综合评估为适宜性差。现状评估较客观，反映了现状特征。 （五）预测评估认为，矿业活动诱发遭受现状灾害的可能性中等～大，危险性、危害性中等～大；采矿活动引发和遭受崩塌、滑坡、泥石流、掉块、地表整体塌陷、地裂缝、涌水的可能性中等～大，危害程度、危险性中等～大。对区内含水层影响程度为严重，对地形地貌景观影响和破坏程度为严重，对水土环境污染较严重。 （六）本方案将评估区划分为地质环境影响严重区（ⅰ）、较严重区（ⅱ）和较轻区（ⅲ）分级分区基本合理；将评估区划分为重点防治区（A）、次重点防治区（B）和一般防治区（C），分级分区基本合理；方案适用年限设定为5年，是恰当的。综合评估结论客观。 （七）本方案制定的矿山地质环境保护方案包括工程措施、监测预警措施，措施设计有一定针对性和可实施性。覆土后将改变地面径流条件，加剧水土流失，宜增设截排水及拦挡措施；加强灾害点的监测和治理。 （八）矿山地质环境保护与治理恢复方案投资估算编制有据，计价计费基本合规，方案适用年限17年费用为280.70万元，阶段适用年限5年费用为180.80万元。 三、土地复垦部分 （一）本《方案》报告书编制格式符合要求，内容较为齐全；调查研究与数据处理方法正确，数据基本可信；提出的土地复垦工程措施和生物措施基本可行；复垦费用估算依据较充分，测算基本合理，可作为指导企业开展土地复垦工作的依据。 （二）原则同意《方案》中关于云南云宝铂钯矿业有限公司金宝山铂钯石膏矿项目损毁土地的预测和分析。本项目损毁土地方式主要有挖损、塌陷、压占，复垦区范围内损毁土地总面积10.4309公顷，损毁土地面积中已损毁土地面积5.1710公顷，拟损毁土地面积5.2599公顷；复垦责任范围面积10.4309公顷，其中挖损损毁1.2906公顷，塌陷6.0247公顷，压占损毁3.1156公顷。复垦区地类为：旱地0.8099公顷，灌木林地7.2884公顷，其他草地1.3662公顷，采矿用地0.1219公顷，农村宅基地0.0405公顷，农村道路0.8040公顷。本项目不涉及永久基本农田、不占生态保护红线、不占城镇开发边界管控范围。 （三）原则同意本《方案》制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信。矿山土地复垦编制年限为5年，时间年限为2025年02月—2030年02月。规划复垦总面积9.9314公顷，其中拟复垦为旱地0.8181hm2，乔木林地7.8227hm2，其他草地1.2906hm2，复垦率为95.21%。 （四）原则同意本《方案》提出的预防控制措施和复垦措施。 预防控制措施：（1）各种生产建设活动应严格控制在矿权范围和取得土地使用权的区域内，做好土壤和植被的保护措施，施工过程中的固体废弃物要及时处理；（2）合理布置开采区及开采顺序，最大程度降低因露天开采造成对土地的损毁；（3）在露天采场、废石场、表土堆场等场地率先修建拦挡措施、排水措施等，防止渣体失稳、水土流失；（4）在拟损毁场地应严格按照《土地复垦条例》等规定，进行表土剥离，并集中堆放保存；（5）对损毁严重区布设监测措施；（6）在场地内应增加绿地面积，改善和保护项目区域内的生态环境。 工程技术措施：（1）露天采区复垦工程措施：通过土地平整、覆土、土壤培肥、植树种草及修建灌溉工程等，复垦为旱地、乔木林地、其他草地；（2）办公生活区复垦工程措施：通过建筑物拆除、硬化地表拆除、建筑地基拆除、覆土、土壤培肥等措施复垦为乔木林地；（3）废石场复垦工程措施：通过覆土、植树种草等工程复垦为乔木林地；（4）矿山道路通过土地平整、覆土、植树种草等，复垦为乔木林地；（5）对恢复成林地的区域内植被进行管护；（6）对整个复垦过程的复垦措施、复垦效果进行动态监测。 生物化学措施：（1）需对于绿化新增的林地，优选当地优势树种，进行科学种植和精心管理；（2）对林地进行适时管理，包括浇水、施肥、除草、除虫等，同时应淘汰劣质树种；（3）针对项目区土壤，需进行必要的施农家肥、种植苕子等绿肥植物和有效改良项目区土壤的方法，提高土体有机质含量。 （五）原则同意报告书提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算。在具体实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体参数，增加方案的可操作性。 （六）原则同意土地复垦投资估算测算结果。确定复垦工程方案适用年限5年内土地复垦面积9.9314hm2，静态总投资为216.26万元，静态亩均投资为14517元/亩；动态总投资是253.69万元，动态亩均投资为17030元/亩。项目复垦资金预存分为4期，第1期预存费用为43.30万元。业主单位要进一步明确土地复垦费用从建设或生产成本中提取，加大土地复垦前期提取额度，并根据复垦工作安排制定土地复垦计划，采取有效措施保障复垦费专款专用。费用不足的，要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺利进行。 四、专家组强调事项 - （一）矿山区域属于泥石流高发区域，矿山开采单位应严格依照矿山开发利用方案，边开采，边治理，边恢复、边绿化复垦。严禁越界开采，做好矿山活动性冲沟及泥石流沟的防治工程，加强废石场、表土堆存的拦挡，修筑并完善矿区截排水工作，加强矿区各边坡及预测塌陷区的变形监测；积极按绿色矿山建设要求开展工作。 （二）复核在N1泥石流沟内设置废石场的合理性。 （三）开采历史情况中需重点阐述已形成的历史采空区情况以及历史引发的地质灾害现状、采矿形成的地质环境问题、水土环境污染问题。 （四）加强对不稳定边坡BW1、BW2及高陡边坡的监测工作，合理布置监测点，雨季加大监测力度。同时对修复过程的治理措施、修复效果等监测。 （五）复垦区地类、面积及复垦方向要科学合理并符合相关规划，细化措施切实做到边生产边复垦，确保复垦质量及效果。 （六）请业主单位抓紧与项目所在地自然资源管理部门签订土地复垦资金监管协议，落实双方责任关系，明确土地复垦资金提取计划、开展土地复垦工作计划，并按要求定期向上级自然资源主管部门报告土地复垦资金提取使用和土地复垦实施情况，接受各级自然资源管理部门的监督和检查。 （七）建议业主请有相应设计资质的单位对废石场做相应的稳定性验算，废石场使用过程中应严格按照设计合理堆放，并做好稳定性监测工作。 （八）矿山在后续生产中严禁随意损毁及占用永久基本农田，如需占用一般耕地，也需按照土地管理的有关规定，办理临时用地的审批手续。 （九）如项目性质、生产规模、矿山废石场、矿区范围或生产工艺、开采方式、开采矿种等发生重大变化以及申请延续、转让采矿权时“方案”时效性已过期的，需按相关规定和要求重新组织编报或修编矿山地质环境保护与土地复垦方案的，应及时报原审查单位审查并备案。 综上所述，《云南云宝铂钯矿业有限公司金宝山铂钯石膏矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》的编制基本符合有关文件及技术规范、标准的要求，相关分析依据充分，结论基本准确，采取的预防措施、工程技术措施基本可行，投资估算测算结果基本准确，拟定的工作计划实施基本合理。编制单位已按专家组意见修改补充完善，专家组原则同意通过技术评审（技术评审结论仅供参考），可按规定程序上报备案。 |  |  |

云南云宝铂钯矿业有限公司金宝山铂钯石膏矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案专家组名单表

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 专 业 | 职 称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈 军 | 云南省地矿局第三地质大队 | 水工环地质 | 高级工程师 |
| 2 | 孙 武 | 大理州水利水电勘测设计研究院 | 水 保 | 高级工程师 |
| 3 | 初志中 | 大理州水利水电勘测设计院 | 造 价 | 注册一级造价师 |
| 4 | 雷 聪 | 大理州农科院 | 农 学 | 高级农艺师 |
| 5 | 杨石全 | 大理州建设投资（集团）有限公司 | 采 矿 | 高级工程师 |