云南云宝铂钯矿业有限公司

金宝山铂钯石膏矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案

（公示稿）

云南云宝铂钯矿业有限公司

2025年2月

第一部分   方案编制背景

## 一、任务由来

云南云宝铂钯矿业有限公司金宝山铂钯石膏矿采矿权人为云南云宝铂钯矿业有限公司，采矿证号C1000002012054210124872；经济类型：有限责任公司；开采矿种：铂钯石膏矿；开采方式：地下开采；生产规模：30万吨/a；矿区面积：2.7041平方公里；有效期自2012年05月09日至2025年05月09日。开采深度为1680～1200m。矿区范围由5个拐点圈定。

云南云宝铂钯矿业有限公司金宝山铂钯石膏矿取得采矿权证以来，未做过矿山地质环境保护与土地复垦方案（合并方案）。

2008年7月，采矿权人委托云南地矿资源股份有限公司编制完成了《云南省弥渡县金宝山铂钯、石膏矿资源储量核实报告》，经专家评审通过并取得矿产资源储量评审备案证明（国土资储备字〔2012〕191号）。2008年12月采矿权人委托昆明有色冶金设计研究院编制完成了《云南云宝铂钯矿业有限公司云南省弥渡县金宝山铂钯石膏矿资源开发利用方案》，经专家评审通过并取得矿产资源开发利用方案评审意见表（中色协铜函字[2009]057号）。

采矿权人于2011年委托云南地质环境研究院完成了《云南云宝铂钯矿业有限公司云南省弥渡县金宝山铂钯、石膏矿矿山地质环境保护与治理恢复方案》，并取得了备案表，见附件18。原2011恢复方案编制与本次方案对比情况见表0-1。截止2025年02月，云南云宝铂钯矿业有限公司已缴存了矿山地质环境保护基金3341316.13元。

由于矿业市场不景气，矿山于2012年今一直处于停产状态。

采矿权人以往未编制过《土地复垦方案》，未缴存过土地复垦费用。

2024年12月，受云南云宝铂钯矿业有限公司的委托，重庆长江勘测设计院有限公司和云南贵宝地质勘察设计有限公司共同编制了《云南云宝铂钯矿业有限公司金宝山铂钯石膏矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。

根据云自然资修复[2023]321号文，尾矿库的地质环境恢复治理方案需按照相关部门有关要求单独编制，故本次方案复垦责任范围不包含尾矿库。

根据《云南省自然资源厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编制审查有关工作的通知》（云自然资修复[2023]321号），本方案不代替矿山工程相关的工程勘查、治理设计、用地报批手续。

## 二、编制目的

1、矿山地质环境保护编制目的与任务

工作目的：通过对评估区地质环境条件和矿山地质环境问题的调查，对地质环境影响和破坏程度进行现状评估，分析预测和评估矿山开发和建设过程中可能产生的矿山地质环境问题，提出经济适宜的矿山地质环境保护与恢复治理工程防治和矿山地质环境监测工程方案及措施，为采矿权人进行地质环境保护与治理恢复，为自然资源主管部门依法收取矿山地质环境治理基金和依法进行监督检查提供技术依据，从而保护矿山地质环境，减少矿产资源勘查开采活动造成的矿山地质环境破坏，保护人民生命财产安全，促进矿产资源的合理开发利用和经济社会、资源环境的协调发展。

工作的任务主要为：

1）通过资料收集和矿山地质环境调查，查明评估区的地质环境条件，并对矿山现状地质灾害、含水层破坏、地形地貌景观影响和破坏程度、土地资源影响和破坏程度等进行评估。

2）预测和评估矿山开发和建设过程中可能诱发和遭受地质灾害的危险性、矿山开采对含水层破坏、地形地貌景观影响和破坏程度、土地资源影响和破坏程度。

3）对矿山地质环境保护与治理恢复进行分区，评价矿山建设适宜性。

4）提出相应的矿山地质环境保护与治理恢复工程防治和矿山地质环境监测工程方案及措施，估算出防治经费，提出工程计划步骤和资金安排。

2、土地复垦方案编制目的与任务

1、目的

本项目生产建设过程中将不可避免占压和扰动地表，使土地原功能降低或丧失，造成一定土地的损毁，影响项目区及周边的生态环境。因此编制方案的目的主要在于：

（1）贯彻落实《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法》法律法规。明确项目业主在资源开发利用的同时，应当承担的社会责任与义务，将生产建设造成的土地损毁减少到最低限度，实现资源的开发利用与生态环境保护协调发展。

（2）按照“谁损毁、谁复垦”的原则，将本项目的土地复垦目标、任务、措施和计划等落到实处；为土地复垦的实施管理、监督检查以及土地复垦保证金缴存等提供依据。

（3）为下阶段土地复垦设计提供依据。本《方案》初步确定的损毁土地复垦范围、初步拟定的防治措施和土地复垦投资估算，为建设单位、施工单位开展相应的土地复垦工作提供技术依据，将损毁土地复垦方案列入建设项目的总体安排和年度计划，按方案有计划、有组织的实施。

（4）为自然资源行政主管部门矿权审批、监督管理和土地复垦工程验收等提供依据；为生产单位进行用地申请、采矿权年检提供必备的要件，同时还为维护当地人特别是受影响村民的权益提供保障。

（5）切实把土地复垦工作纳入工程范围，加强组织领导，指定专人负责，强化监管力度，抓紧抓好本项目土地复垦工作，实现合理用地、保护耕地、防止水土流失、恢复生态环境及保护生物多样性的目标。

2、任务

（1）调查落实项目建设及生产期间损毁土地的范围、类型及程度，预测各类土地损毁范围和损毁程度，统计各类损毁土地的面积。

（2）根据调查和预测结果，确定复垦区、复垦责任区、复垦土地面积，并根据各单元损毁土地时间、损毁性质和损毁程度，规划复垦时间和复垦后的利用类型；

（3）按土地复垦技术要求设计复垦措施及工艺，明确要求达到的技术标准和质量标准，计算复垦工程量，估算复垦工程投资概算，土地复垦工作计划安排以及土地复垦保证金交存计划。

第二部分 矿山地质环境保护与土地复垦方案基本情况表

| 项 目 概 况 | 方案名称 |  |  |  |  |  |  | 云南云宝铂钯矿业有限公司金宝山铂钯石膏矿 矿山地质环境保护与土地复垦方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采矿许可证 |  |  |  |  |  |  | 申请 R持有 £变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿山企业名称 |  |  |  |  |  |  | 云南云宝铂钯矿业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表 |  |  |  |  |  |  | 尹开喜 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿区面积及开采标高 |  |  |  |  |  |  | 矿区面积2.7041km2，开采深度1680～1200m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资源储量 |  |  |  |  |  |  | 铂钯矿保有矿石量为583.11万t；石膏矿保有矿石量680.78万t |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产能力 |  |  |  |  |  |  |  | 30万t/a |
|  | 采矿证号 （划定矿区范围） |  |  |  |  |  |  | C1000002012054210124872 |  |  |  |  |  |  |  |  | 评估区面积 |  |  |  |  |  |  |  | 6.0959km2 |
|  | 项目位置土地利用现状图幅号 |  |  |  |  |  |  | G47H143153、G47H144152、G47H144153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿山生产服务年限 |  |  |  |  |  |  | 13年（2025.02-2038.02） （2012年至今处于停产状态） |  |  |  |  |  | 方案适用年限 |  |  |  |  |  | 5年 （2025.02-2030.02） |  |  |  |  |  |
| 编制单位名称 |  |  |  |  |  |  |  | 重庆长江勘测设计院有限公司/云南贵宝地质勘察设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要编制人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  |  |  |  |  | 职 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专 业 |  |  |  |  | 签 名 |  |  |
| 马翠莲 |  |  |  |  |  |  |  | 高级工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水工环 |  |  |  |  |  |  |  |
| 李 凤 |  |  |  |  |  |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水工环 |  |  |  |  |  |  |  |
| 陆显发 |  |  |  |  |  |  |  | 高级工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土地规划 |  |  |  |  |  |  |  |
| 寇丽君 |  |  |  |  |  |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土地规划 |  |  |  |  |  |  |  |
| 陶先东 |  |  |  |  |  |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 造价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山地质环境影响 |  | 地质环境影响评估级别 |  |  | 评估区重要程度 |  |  |  |  | 重要区 □较重要区 □较轻区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一级 □二级 □三级 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地质环境条件 |  |  |  |  | 复杂 □较复杂 □简单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生产规模 |  |  |  |  | ☑大型 中型□小型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现状分析与预测 |  |  | 矿山地质灾害现状分析与预测 | 现状评估：评估区内现状地质灾害主要分布有2条不稳定边坡和1条泥石流沟，现状条件下危害性、危险性小至中等。对矿山地质环境条件的影响程度较严重。 预测评估：矿山采矿可能加剧BW1边坡失稳，可能性中等～大，危害程度中等～大，危险性中等～大；加剧BW2边坡失稳的可能性中等，危害程度大，危险性大；将来矿山开采加剧N1泥石流沟的可能性中等～大，其危害程度、危险性中等～大；矿体开采形成的地面移动变形盆地诱发崩塌、塌陷、地裂缝的可能性中等～大，危害性、危险性中等～大；矿体开采作业诱发井巷、采场垮塌、掉块、冒顶等灾害的可能性中等～大，危险性中等～大，危害性中等～大；矿山开拓过程中诱发矿坑涌水、突水的可能性中等～大，危险性、危害性中等～大；矿山废石场产生滑坡及诱发泥石流灾害的可能性中等～大，危害性、危险性中等～大；矿山弃渣产生滑坡及诱发泥石流灾害的可能性中等～大，危害程度、危险性中等；矿山道路修建诱发边坡失稳、地基不均匀沉降的可能性中等～大，危险性、危害性中等～大；矿山运营过程中可能遭受的地质灾害主要为地表塌陷、崩塌、滑坡、泥石流主要危害采矿人员、矿山道路、运输车辆及村庄的安全，遭受上述灾害的可能性大，危害性、危险性大；遭受涌水、突水、垮塌、掉块、片帮、冒顶等，主要危害采矿人员、矿山道路及运输车辆安全，遭受上述灾害的可能性中等~大，危害性、危险性中等~大。综上所述，预测矿山开采对地质环境条件的影响程度严重。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 矿区含水层破坏现状分析与预测 | 现状评估：评估区内没有村庄居民饮水水源点，目前矿山处于停产阶段，未影响到矿区及周围生产生活正常供水。矿山以往露天开采在矿区南部形成1个石膏矿采空区。矿山前期私挖滥采不仅造成了地下水赋存体的连续性被破坏，还改变了局部地下水的补给和径流条件。对含水层影响和破坏程度较严重。弃渣随意堆放于沟谷斜坡上，废石在雨水的冲刷淋滤作用下，废石中的有害元素被溶解，随地表水下渗补给地下水，对地下水产生污染。综上所述，现状矿业活动对区内含水层的影响和破坏程度较严重。 预测评估：矿山开采会造成地下水赋存体的连续性被破坏，对含水层结构造成破坏，会改变局部地下水的补给和径流条件，预测对含水层影响和破坏程度严重。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析与预测 | 现状评估：矿山为已建矿山，以往石膏矿露头采空区地表开挖、渣土堆放、办公生活区，工业场地、选厂、矿山道路等修建，占用破坏面积为5.1710m2，影响和破坏了地形地貌的自然完整性，改变了原有的地形条件，破坏了地貌及生态景观。矿山前期老百姓私挖滥采在矿区范围内形成了1个石膏矿露天采空区，采空区平面面积1.2906hm2，长约320m，最大边坡高约80m，坡度约50°-75°，以往开采对原生地形地貌景观影响和破坏程度严重。综上，现状下矿业活动对地形地貌景观影响和破坏程度严重。 预测评估：矿山开采后需新建高位水池，占地面积约0.1100hm2；需新建废石场，占地面积约1.2578hm2，需新建充填泵站房，占地面积约0.0485hm2；随着矿山开采的深入，预测地表移动盆地最终范围为66.7703hm2，前5年地表移动盆地影响范围为3.1156hm2。预测矿业活动对地形地貌景观影响和破坏程度为严重。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 矿区水土环境污染现状分析与预测 | 现状评估：区内无湖泊、水库等大型地表水体，评估区地表河流发育有1条礼社江，地表水体呈树枝状分布。石膏矿采空区总面积1.2906m²，现状条件下，采矿活动对地下水质影响小。矿山目前处于停产状态，矿山前期未对矿山进行过开采，矿业活动仅为前期的探矿工作，现状条件下，矿业活动对土壤的污染小。综上所述，现状矿山废水、大气和固体废物污染源对矿区及周围水土环境污染较轻。 预测评估：未来矿山建设防治工程对地表水体污染的可能性增大，使季节性地表水体悬浮物增多，泥沙增多，是土壤沙化的可能性增大。总体上，预测矿山未来开采对地表水、地下水和土壤的污染程度较严重。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 村庄及重要设施影响评估 | 评估区内分布有金星村、杨家村、对门山、禹家田、石岗村5个自然村。矿区范围内无水源点分布，村庄居民饮用大部分为自来水，少部分来自井水。金星村遭受矿山开采影响的可能性小~中等，危害程度小~中等，危险性小~中等；禹家田村庄遭受灾害的可能性中等，危害程度中等，危险性中等；对门山村庄遭受矿山开采影响的可能性小，危害程度，危险性小；石岗村遭受矿山开采影响的可能性小，危害程度，危险性小；杨家村位于评估区南中部地表岩石移动盆地内，后期矿山开采时可能发生塌陷等对村庄房屋及居民造成危害，对村庄影响较大，建议后期矿山开采时先对杨家村进行搬迁安置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 矿山地质环境影响综合评估 |  |  |  | 评估区内预测地质灾害影响程度为严重，对含水层的影响和破坏程度严重，对地形地貌景观影响和破坏程度为严重，对水土环境污染较严重。总体，评估区地质环境影响程度预测评估为严重。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿区土地损毁预测与评估 |  | 土地损毁的环节与时序 |  |  |  | 已生产期：损毁的环节为石膏矿采空区、办公生活区、坑口场地、工业场地、弃渣场Z1、Z2、Z3、炸药库、矿山道路、泥石流堆积区；损毁方式为挖损和压占。 后期生产期：根据开发方案设计，矿山后期新建废石场、塌陷区、新建高位水池、充填制备站及新修建及拦挡措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已损毁各类土地现状 |  |  |  | 本项目已造成5.1710hm2土地损毁。按土地利用现状类型统计，损毁旱地0.8959hm2，灌木林地2.7445hm2，其他草地0.6642hm2，采矿用地0.1219hm2，农村宅基地0.0405hm2，农村道路0.804hm2；土地权属属弥渡县德苴乡金星村民委员会。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拟损毁土地预测与评估 |  |  |  | 项目拟损毁5.2599hm2土地损毁。按土地利用现状类型统计，损毁地类为旱地（0.014hm2）、灌木林地（4.5439hm2），其他草地（0.702hm2），土地权属属弥渡县德苴乡金星村民委员会。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复 垦 区 土 地 利 用 现 状 |  |  | 一级地类 |  |  | 二级地类 |  |  |  |  | 小计 |  | 已损毁 |  |  |  |  |  | 拟损毁 |  |  |  |  | 占用 |  |
|  |  |  | 耕地（01） |  |  | 旱地（0103） |  |  |  |  | 0.8099 |  | 0.7959 |  |  |  |  |  | 0.014 |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | 林地（03） |  |  | 灌木林地（0305） |  |  |  |  | 7.2884 |  | 2.7445 |  |  |  |  |  | 4.5439 |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | 草地（04） |  |  | 其他草地（0404） |  |  |  |  | 1.3662 |  | 0.6642 |  |  |  |  |  | 0.702 |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | 工矿仓储用地（06） |  |  | 采矿用地（0602） |  |  |  |  | 0.1219 |  | 0.1219 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | 住宅用地（07） |  |  | 农村宅基地（0702） |  |  |  |  | 0.0405 |  | 0.0405 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | 交通运输用地（10） |  |  | 农村道路（1006） |  |  |  |  | 0.804 |  | 0.804 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 10.4309 |  | 5.171 |  |  |  |  |  | 5.2599 |  |  |  |  | - |  |
| 复垦责任范围内土地损毁及占用面积 |  |  | 类型 |  |  |  |  |  |  |  | 面积（公顷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  | 已损毁或占用 |  |  |  |  |  | 拟损毁或占用 |  |  |  |
|  |  |  | 损毁 |  |  |  |  |  | 挖损 |  | 1.2906 |  |  |  |  | 1.2906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 塌陷 |  | 6.0247 |  |  |  |  | 3.8804 |  |  |  |  |  | 2.1443 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压占 |  | 3.1156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.1156 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  | 10.4309 |  |  |  |  | 5.171 |  |  |  |  |  | 5.2599 |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 10.4309 |  |  |  |  | 5.171 |  |  |  |  |  | 5.2599 |  |  |  |
| 土 地 复 垦 面 积 |  |  | 一级地类 |  |  |  |  |  | 二级地类 |  |  |  |  |  |  | 面积（公顷） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已复垦 |  |  |  |  |  | 拟复垦 |  |  |  |
|  |  |  | 耕地（01） |  |  |  |  |  | 旱地（0103） |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 0.8181 |  |  |  |
|  |  |  | 林地（03） |  |  |  |  |  | 乔木林地（0301） |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 7.8227 |  |  |  |
|  |  |  | 草地（04） |  |  |  |  |  | 其他草地（0404） |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1.2906 |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 9.9314 |  |  |  |
|  |  |  | 占 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 土地复垦率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复垦面积 |  |  |  |  |  | 比例（%） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.9314 |  |  |  |  |  | 95.21 |  |  |  |
| 矿山地质环境治理保护工程措施工程量及投资估算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 治理分区 |  |  |  | 治理对象 |  |  | 治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  |
| 重点防治区、次重点防治区 |  |  |  | 原石膏矿采空区 |  |  | 斜坡清理危岩量 |  |  |  |  | 石方 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 防护网 |  |  |  |  | 防护网 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 640 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基座螺纹锚杆 |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 32 |  |  |  |
|  |  |  |  | BW2边坡 |  |  | 斜坡清理危岩量 |  |  |  |  | 石方 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 350 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 截排水沟 |  |  |  |  | 土方开挖 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 108 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M7.5浆砌块石 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 防护网 |  |  |  |  | 防护网 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 600 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基座螺纹锚杆 |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 弃渣堆 |  |  | 挡土墙 |  |  |  |  | 土方开挖 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 172.8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石方开挖 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 115.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M7.5浆砌块石 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 1008 |  |  |  |
|  |  |  |  | C3冲沟 |  |  | 宾格石笼挡墙 |  |  |  |  | 石笼 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 1440 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 拦渣坝 |  |  |  |  | 土方开挖 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 135 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石方开挖 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M7.5浆砌块石 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 750 |  |  |  |
|  |  |  |  | 地表移动范围 |  |  | 回填今后出现的塌陷坑、地裂缝 |  |  |  |  | 回填土石方 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 6677 |  |  |  |
|  |  |  |  | 坑口 |  |  | 封堵 |  |  |  |  | M7.5浆砌块石 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 240 |  |  |  |
|  |  |  |  | 表土堆场 |  |  | 拦渣坝 |  |  |  |  | 土方开挖 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石方开挖 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M7.5浆砌块石 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  | 525 |  |  |  |
|  |  |  |  | 警示牌 |  |  | 警示牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 监测点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 40 |  |  |  |
| 一般防治区 |  |  |  | 监测管控 |  |  | 监测点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 投资估算 |  |  |  | 方案适用年限总费用概算（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280.70 |  |  |  |  |  |  |
| 矿山地质环境治理保护工作部署及缴费计划 |  |  |  | 恢复治理工作实施计划： （1）第一年（2025.02-2026.02）：完成各拟建地面工程设施的建设；完成废石场下方的拦挡和周围的截排水工程的建设；对不稳定边坡进行危岩清理治理，边坡下方设置警示措施，并进行监测；对C3冲沟进行设置拦渣坝，对C3冲沟内设置宾格石笼挡墙，并进行监测；在各弃渣堆内设置拦挡措施，周边设置警示措施，并进行监测；在评估区范围内建立矿山地质环境监测系统，对各区域进行监测；人工监测评估区内地形较陡的斜坡区，同时对边坡设置监测点进行稳定性监测。加强对不稳定边坡及高陡边坡的监测工作，雨季加大监测力度。 （2）第二年（2026.02-2027.02）：对已有弃渣堆设置挡墙进行拦挡治理；对表土堆场设置挡土墙；对已形成的边坡继续进行监测；对已修建的工程设施进行维护和清理；对评估区各区域进行监测，发现问题及时进行处理；监测评估区内地形较陡的斜坡区。加强对不稳定边坡及高陡边坡的监测工作，雨季加大监测力度。雨季加大监测力度。同时对修复过程的治理措施、修复效果等监测。 （3）第三年（2027.02-2028.02）：对C3冲沟沟道进行清淤；对已修建的工程设施进行维护和清理；对评估区各区域进行监测，发现问题及时进行处理；人工监测评估区内地形较陡的斜坡区。加强对不稳定边坡及高陡边坡的监测工作，雨季加大监测力度。雨季加大监测力度。同时对修复过程的治理措施、修复效果等监测。 （4）第四年（2028.02-2029.02）：对C3冲沟沟道进行清淤；对已修建的工程设施进行维护和清理；对评估区各区域进行监测，发现问题及时进行处理；人工监测评估区内地形较陡的斜坡区。加强对不稳定边坡及高陡边坡的监测工作，雨季加大监测力度。雨季加大监测力度。同时对修复过程的治理措施、修复效果等监测。 （5）第五年（2029.02-2030.02）：对C3冲沟沟道进行清淤；对已修建的工程设施进行维护和清理；对评估区各区域进行监测，发现问题及时进行处理；人工监测评估区内地形较陡的斜坡区。加强对不稳定边坡及高陡边坡的监测工作，雨季加大监测力度。雨季加大监测力度。同时对修复过程的治理措施、修复效果等监测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山地质环境治理保护工作部署及缴费计划 |  |  |  | 地质环境保护基金计提计划表 年度; 费用预存额 （万元）; 预存时间. 2025-2026; 51.50; 2025年03月31日前. 2026-2027; 59.00; 2026年03月31日前. 2027-2028; 23.43; 2027年03月31日前. 2028-2029; 23.43; 2028年03月31日前. 2029-2030; 23.43; 2029年03月31日前. 2030-2031; 12.00; 2030年03月31日前. 2031-2032; 12.00; 2031年03月31日前. 2032-2033; 12.00; 2032年03月31日前. 2033-2034; 12.00; 2033年03月31日前. 2034-2035; 12.00; 2034年03月31日前. 2035-2036; 15.90; 2035年03月31日前. 2036-2037; 12.00; 2036年03月31日前. 2037-2038; 12.00; 2037年03月31日前. 合计; 280.70. |
| 复垦 工作 计划 及保 障措 施和 费用 预存 |  |  |  | 工 作 计 划 |  | 土地复垦工作计划 （1）第一年（2025.02-2026.02） 复垦位置：石膏矿采空区、弃渣堆Z1、Z2、Z3、泥石流堆积区； 复垦目标：复垦面积3.3141公顷，复垦方向：复垦为乔木林地2.0235公顷，复垦为其他草地1.2906公顷。工作内容：主要工作是对石膏矿采空区、弃渣堆Z1、Z2、Z3、泥石流堆积区损毁区域进行复垦，对拟建废石场进行表土剥离3773.4方；运输至表土堆场堆放。并做好复垦前期工作，结合主体工程设计做好其余预控措施。 主要完成工程量：土壤重构工程量：表土剥离3773.4m³，表土回覆2098.1m³。场地平整2023.5m3。林草恢复工程：栽植乔木（云南樟）5565株；栽植灌木（银合欢）5565株；栽植油麻藤12906株，撒播狗牙根3.3141hm2；施商品有机肥3.3141hm2。 监测与管护工程量：布置复垦效果监测3个点，管护面积为3.3141hm2。 （2）第二年（2026.02-2027.02） 复垦位置：无，本年度属矿山正常生产期，无复垦区域，主要工作为对已复垦区域监测管护。 （3）第三年（2027.02-2028.02） 复垦位置：复垦位置：无，本年度属矿山正常生产期，无复垦区域，主要工作为对已复垦区域监测管护。 - （4）第四年（2028.02-2029.02） 复垦位置：无，本年度属矿山正常生产期，无复垦区域，主要工作为对已复垦区域监测管护。 工作内容：本年度属矿山生产期，对已复垦区域进行复垦效果监测及管护，并对堆放表土进行管护； - （5）第五年（2029.02-2030.02） 复垦位置：办公生活区、坑口场地、工业场地、炸药库、矿山道路、预测塌陷区、拟建高位水池、拟建废石场、表土堆场、充填制备站。 复垦目标：复垦土地面积为6.6173公顷，其中复垦为旱地0.8181公顷，乔木林地5.7992公顷。 工作内容：主要工作是对办公生活区、坑口场地、工业场地、炸药库、矿山道路、预测塌陷区、拟建高位水池、拟建废石场表土堆场、充填制备站损毁区域进行复垦。 主要完成工程量：土壤重构工程量：表土回覆25663.5m³，土壤翻耕0.8181公顷，场地平整5892.8m3，砌体拆除232.26m³，场地清理100.0m³，建构筑物垃圾清运332.26m³。 林草恢复工程：栽植乔木（云南樟）15948株；栽植灌木（银合欢）15948株，撒播狗牙根7.0898hm2；施商品有机肥9.0084hm2。 配套工程：修建水窖3座。 监测与管护工程量：布置复垦效果监测11个点，管护面积为9.9314hm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复垦 工作 计划 及保 障措 施和 费用 预存 复垦 工作 计划 及保 障措 施和 费用 预存 |  |  |  | 保 障 措 施 费用 使用 和 预存 计划 |  | （1）资金来源 ①“谁损毁，谁复垦”是法律明确规定的责任和义务，云南云宝铂钯矿业有限公司作为土地复垦义务人承诺本项目的土地复垦资金由企业全部承担，土地复垦资金从企业分期计提，并确保复垦资金落到实处。在项目建设期间，土地复垦方案的资金来源于基本建设费用，在稳定生产后，土地复垦费用来源于矿山生产成本。 ②计提方式：本项目费用安排遵循提前预提，一次性足额预存，并将土地复垦资金列入生产成本。 （2）资金储存 ①云南云宝铂钯矿业有限公司应当按照《土地复垦条例实施办法》第十六条规定，与弥渡县自然资源局在双方约定的银行建立土地复垦费用专门账户，按照本土地复垦方案确定的土地复垦费用（动态总投资），在土地复垦费用专门账户中足额预存土地复垦费用。预存的土地复垦费用遵循“土地复垦义务人所有，自然资源主管部门监管，专户储存专款使用”的原则。 （3）资金使用保障 土地复垦资金严格按照专款专用、单独核算的办法进行管理；按照规定的开支范围支出；实行专管，严格财务制度，规范财务手续，注明每一笔款项的使用情况，具体措施： ①按照统一管理、分级核算的原则，设置和健全财务管理机构，为土地复垦配备相应的财务人员。 ②财务人员应当制订有效的预算制度，合理使用资金，加强成本费用的管理，规范财务会计报告和对外财务信息披露。 ③财务人员应根据土地复垦资金需要，及时按土地复垦费用监管协议向主管部门、银行报送现金使用计划，并签字审批。 ④不允许不符合会计制度的凭证或白条顶替土地复垦资金；不允许编造用途套取土地复垦费用；出纳人员未经主管部门审批不允许私自支配土地复垦资金；出纳人员严禁使用现金进行土地复垦工程费用的支付，且支付对象必须为法人。 ⑤出纳人员要逐笔登记发生费用日记帐，做到日清月结，保证土地复垦资金使用安全、到位、有效。同时，土地复垦义务人缴纳的土地复垦费专项用于土地复垦。任何单位和个人不得截留、挤占、挪用。对滥用、挪用资金的，追究当事人、相关责任人的责任，给予相当的行政、经济、刑事处罚。 （4）资金审计管理 审计部门要定期和不定期地对资金的运用进行审计监督，确保资金审计部门要定期和不定期地对资金的运用进行审计监督，确保资金使用的合法、合规、合理。 云南云宝铂钯矿业有限公司金宝山铂钯石膏矿土地复垦面积9.9314hm2，静态总投资为216.26万元，静态亩均投资为14517元/亩；动态总投资是253.69万元，动态亩均投资为17030元/亩。 依据《云南省自然资源厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编制审查有关工作的通知》（云自然资修复[2023]321号）文，第一次预存费用不得少于土地复垦估算费用(静态)总金额的20%，余额按照地复垦方案确定的土地复垦总费用预存计划预存，在生产建设活动结束前一至三年存储完毕。从2025年3月开始逐年提取土地复垦资金，分4期缴存，并根据土地复垦工作计划安排提取土地复垦动态费用。费用安排详见下表： 土地复垦费用预存计划表 年度; 动态投资/万元; 年度复垦费用预存额 （万元）; 预存时间. 2025-2026; 80.00; 43.30; 2025年3月31日前. 2026-2027; 10.70; 70.13; 2026年3月31日前. 2027-2028; 11.45; 70.13; 2027年3月31日前. 2028-2029; 12.25; 70.13; 2028年3月31日前. 2029-2030; 139.29. 合计; 253.69; 253.69. 云南云宝铂钯矿业有限公司应当在土地复垦方案通过审查，公示期满后，与弥渡县自然资源局在双方约定的银行建立土地复垦费用专门账户，按照本土地复垦方案确定的土地复垦费用，在30天内在土地复垦费用专门账户中足额预存土地复垦费用。 |

| 复垦费用估算 | 费 用 构 成 | 序号 | 工程或费用名称 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 工程施工费 | 160.31 |
|  |  | 2 | 设备费 | 0.00 |
|  |  | 3 | 其他费用 | 18.30 |
|  |  | 4 | 监测与管护费 | 19.47 |
|  |  | （1） | 复垦监测费 | 3.36 |
|  |  | （2） | 管护费 | 16.11 |
|  |  | 5 | 预备费 | 55.61 |
|  |  | （1） | 基本预备费 | 11.88 |
|  |  | （2） | 价差预备费 | 37.43 |
|  |  | （3） | 风险金 | 6.30 |
|  |  | 6 | 静态总投资 | 216.26 |
|  |  |  | 静态亩均投资 | 1.4517 |
|  |  | 7 | 动态总投资 | 253.69 |
|  |  |  | 动态亩均投资 | 1.7030 |

第三部分 结论与建议

## 一、结论

（1）矿山设计矿山生产规模为：铂钯矿1000t/d 、30.0万t/a；石膏矿500t/d、15万t/a，生产规模为大型矿山；评估区重要程度为重要区，地质环境条件复杂；评估区面积6.0959km2。将本矿山地质环境影响评估级别确定为一级；将本矿山地质灾害危险性评估等级确定为一级。

（2）评估区内现状发现2处潜在不稳定边坡（BW2、BW2），1处泥石流沟N1。潜在不稳定边坡BW1、BW2现状危险性中等，危害程度中等；N1泥石流沟现状危险性、危害程度小～中等。现状地质灾害影响程度为较严重；对含水层的影响和破坏程度较严重；对地形地貌景观影响和破坏程度为严重；对水土环境污染较轻。综合矿山现状地质环境影响程度评价为严重。

（3）矿体开采形成的地面移动变形盆地诱发崩塌、塌陷、地裂缝的可能性中等～大，危害性、危险性中等～大；矿体开采作业诱发井巷、采场垮塌、掉块、冒顶等灾害的可能性中等～大，产生灾害的主要威胁对象为矿山井下开采人员及设备，危险性中等～大，危害性中等～大；矿山开拓过程中诱发矿坑涌水、突水的可能性中等～大，危险性、危害性中等～大；矿山废石场产生滑坡及诱发泥石流灾害的可能性中等～大，危害性、危险性中等～大；矿山弃渣产生滑坡及诱发泥石流灾害的可能性中等～大，危害程度、危险性中等；矿山地表生产生活设施建设诱发小规模的崩塌、滑坡，可能性小～中等，危害程度中等，危险性中等；矿山道路修建诱发边坡失稳、地基不均匀沉降的可能性中等～大，危险性、危害性中等～大。

本矿山运营过程中可能遭受的地质灾害主要为地表塌陷、崩塌、滑坡、泥石流主要危害采矿人员、矿山道路、运输车辆及村庄的安全，遭受上述灾害的可能性大，危害性、危险性大；遭受涌水、突水、垮塌、掉块、片帮、冒顶等，主要危害采矿人员、矿山道路及运输车辆安全，遭受上述灾害的可能性中等~大，危害性、危险性中等~大。

矿山开采破坏土地类型为旱地0.8099hm2、灌木林地7.2884hm2、其他草地1.3662hm2、采矿用地0.1219hm2、农村宅基地0.0405hm2、农村道路0.804hm2。

参照《矿山地质环境保护与恢复治理编制规范》附录E，矿山预测地质灾害影响程度为严重。对含水层的影响和破坏程度较严重，对地形地貌景观影响和破坏程度为严重，对水土环境污染为较严重。总体，评估区地质环境影响程度预测评估为严重。

（4）矿山开采建设过程中诱发和加剧地质灾害（含岩土工程问题）多属开采此类矿山过程中常见地质灾害，采取积极有效的防治措施，才能有效避免和减轻地质灾害的危害。矿山建设适宜性综合评估为适宜性差。

（5）依据对区内含水层和区内水环境、地形地貌景观、土地资源影响和破坏程度，矿山本身可能诱发、加剧和遭受地质灾害的危险性大小和危害对象，将本矿山地质环境保护与恢复治理划分为矿山地质环境重点防治区（A）、次重点防治区（B）和一般防治区（C）。

（6）矿山复垦责任范围面积10.4309hm2，规划将拦挡工程0.025hm2，以设施农用地予以保留，拟建的截排水沟0.0345hm2作为沟渠予以保留，矿山道路保留0.4400hm2作为农村道路予以保留，总计保留面积为0.4995hm2，最终本矿山复垦土地面积为9.9314hm2，其中复垦为乔木林地7.8227hm2，复垦为旱地0.8181hm2，其他草地1.2906hm2，土地复垦率为95.21%。根据“谁损毁，损复垦”的原则，云南云宝铂钯矿业有限公司承担该项目土地复垦区的土地复垦工作负责。

（7）本矿山地质环境保护方案适用年限（5年）估算费用为180.80万元，方案年限（17年）估算费用总计为280.70万元。土地复垦方案适用年限5年内静态总投资为216.26万元，动态总投资是253.69万元。

## 二、建议

（1）本方案不代替相关工程勘查、治理设计。矿山企业在各阶段进行治理前应请具有相关资质的单位进行专项勘察、设计、施工，以确保各项工程质量，并进行详细的地质环境和经济效益论证。

（2）结合工程布局，按现行勘查规范的要求，分阶段进行岩土工程勘察，进一步查明区内各岩土层的工程力学性质和水文地质条件，为施工图设计和工程施工以及地质环境问题的防治提供科学依据。

（3）建立矿山地质灾害及环境问题监测系统，并始终贯穿于矿山开发的全过程，加强地质环境监测工作，发现问题及时处理。

（4）合理开发利用矿山资源，按照边开采边治理的办法对开采后矿山地质环境进行恢复治理工作，保护生态环境。

（5）矿山将加强对固体废弃物的管理，严格按照《开发利用方案》设计的堆置高度进行堆放。并采取拦挡和防洪等相应措施，确保堆积物稳定，避免引发滑坡，泥石流地质灾害，同时矿山后期开采中，严禁向沟谷弃渣，弃土弃渣不能随意推放，要求堆放在设计的废石场内; 充分利用弃土弃渣，尽量全部清理后就地消耗。

（6）加大矿区周围绿化程度，实行边开采边治理，以减轻水土流失，改善生态环境。

（7）建立安全巡视制度，经常进行边坡稳定巡察，发现危险及时排除。

（8）加强矿区地质环境保护工作，最大限度地保护当地生态环境，以期实现经济效益和环境效益双赢。

（9）本方案主要是依据开发利用方案和实地调查资料编制而成，编制底图以矿山提供的相关图纸为参考进行设计，在工程实施过程中应根据实际地形地貌进行适当调整处理。

（10）加强矿山周边地质环境，植被保护，禁止荒林开荒，严格控制不合理的岩土工程施工等不当人类工程活动，防止水土流失及加剧岩体风化，此外根据现场调查，矿山已在矿区内栽植有桉树，其不满足相关政策要求，建议矿山更换树种。

（11）根据现场调查，评估区内现状地质灾害较多，矿山开采应把地质灾害的防治和地质环境保护放在重要位置，尽量减少或避免对地质环境的破坏。地质灾害的防治重点，应针对矿业活动对相关居民点有较大危害或威胁的地质灾害体（点）。

（12）该矿山所处地环境条件复杂，沟谷发育，采矿弃渣多，采动加剧、引发、易受滑坡、泥石流、不稳定边坡等地质灾害的可能性较大、危险性危害性大，防治任务艰巨，治理难度大，业主应引起重视，加强监測预警，确保安全。

（13）部分矿山道路位于泥石流沟下游，下游部分矿山道路还可能遭受泥石流地质在灾害，危害过往运输车辆。矿山在雨季应停止开采，停止运输。

（14）本矿山截洪沟较长，将来运营过程中，在雨天应加强截洪沟的巡逻，发现堵塞及时疏通，以防不必要的灾害发生。

（15）本恢复治理方案建议业主请有资质的相关单位完善尾矿库专项的地质灾害危险评估、水保、环评及土地复垦评估工作。

（16）矿山废石场设置于N1泥石流沟中，加剧、引发和遭受滑坡、泥石流的可能性大，危险危害性大，建议矿山另选场址。

（17）杨家村评估区南中部地表岩石移动盆地内，后期矿山开采时可能发生塌陷等对村庄房屋及居民造成危害，对村庄影响较大，建议后期矿山开采时先对杨家村进行搬迁安置。

（18）对塌陷区进行巡查。

（19）矿山区域属于泥石流高发区域，矿山开采单位应严格依照矿山开发利用方案，边开采，边治理，边恢复、边绿化复垦。严禁越界开采，做好矿山活动性冲沟及泥石流沟的防治工程，加强废石场、表土堆存的拦挡，修筑并完善矿区截排水工作，加强矿区各边坡及预测塌陷区的变形监测；积极按绿色矿山建设要求开展工作。

（20）矿山在后期建设过程中应复核在N1泥石流沟内设置废石场的合理性。矿山尾矿库、废石场设计应委托专业设单位进行设计及相关评审。

（21）现状急需实施的治理措施为清理N1泥石流沟道及拦渣坝、宾格石笼挡墙的修建，弃渣堆拦挡措施的治理。

（22）方案的治理措施中已估算了清危量，但矿山现状潜在不稳定边坡地质环境情况较差，后期生产过程中应加强清危工作，采取有效措施消除地质灾害隐患，确保矿山安全生产

（23）矿山产生的废水循环利用，产生的废水优先用于矿山生产及绿化，剩余部分经处理达标后才能排放。

（24）矿山前期部分弃渣随意堆放于坑口旁，易诱发地质灾害，后期开采产生的废石将统一堆放于废石场内，不可随意堆放。

（25）加强对不稳定边坡及高陡边坡的监测工作，雨季加大监测力度。雨季加大监测力度。同时对修复过程的治理措施、修复效果等监测。

（26）矿山停产时间较久，本次方案根据2008年开发方案编制，开发方案时间较久，开发方案设计废石场位置，现状泥石流沟流通区，本次方案建议矿山今后开采前重新选址废石场修建位置，或者将开采产生的废石回填至地下采空区内，减少废石外排。

（27）本方案根据开发利用方案编制，引用的开发利用方案编制年较早，后期矿山应根据实际情况编制新的开发利用方案，重新进行开采设计，重新修编矿山地质环境保护与土地复垦方案。

（28）进一步加强废石料综合利用，以减少排土及废弃土石方。

（29）加强植被管护，完善供水灌溉、病虫害防治，对不良的树木及时更换或补植补种，确保复绿效果。

（30）复垦费专款专用。费用不足的，要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺利进行。